ОТЧЕТ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Реализация управления цветом RGB-светодиода с использованием инкрементного датчика и ШИМ

1. Поставленная задача

Разработать систему управления цветом RGB-светодиода с использованием:

- инкрементного датчика (энкодера) для выбора цвета и интенсивности;

- широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для управления яркостью каналов;

- прерываний для обработки сигналов энкодера и генерации ШИМ.

Важным уточнением является программирование микроконтроллера AVR используя язык программирования ассемблер.

Входные данные:

- сигналы с инкрементного датчика (фаза A, фаза B);

- тактовая частота микроконтроллера 16 МГц.

Выходные данные:

- ШИМ сигналы для трёх каналов RGB-светодиода;

- динамическое изменение цвета в реальном времени.

2. Алгоритмы решения поставленной задачи

Основные алгоритмы:

- обработка прерываний от энкодера с определением направления вращения;

- преобразование положения энкодера в значения ШИМ для каналов R, G, B;

- генерация трёхканального ШИМ с использованием таймеров-счетчиков;

- функция задержки.

Блок-схема алгоритмов будет представлена в графическом виде

3. Аппаратные средства

Компоненты

- микроконтроллер: ATmega328P;

- модуль RGB-светодиода HW-479: общий анод, 20мА на канал, резисторы 150 Ом распаяны на плате;

- модуль инкрементного энкодера: GSMIN AK291, RC-цепи для уменьшения дребезга контактов распаяны на плате.

- светодиод, встроенный в плату Arduino Nano. Привязан к пину PB5 (пин D13 в абсолютной нумерации);

- беспаечная макетная плата.

Схема подключения

- энкодер: фазы A и B к выводам PD2 (пин D2 в абсолютной нумерации), PD3 (пин D3 в абсолютной нумерации) без подтяжки к питанию, также подключено питание 5В и земля (GND);

- RGB-светодиод: каналы R, G, B к выводам OCR0A (пин PD6)(пин D6 в абсолютной нумерации), OCR0B (пин PD5)(пин D5 в абсолютной нумерации), OCR1AL (пин PB1)(пин D9 в абсолютной нумерации).

Обоснование выбора

- ATmega328P имеет достаточное количество таймеров для реализации 3-канального ШИМ;

- энкодер GSMIN AK291 обеспечивает точное позиционирование и надежность, а также имеет аппаратную защиту от дребезга (RC-цепи).

Собранное устройство

Фото собранного устройства представлены на рисунках н-н.

Рисунок 1 - Фото устройства с ракурса №1

Рисунок 2 - Фото устройства с ракурса №2

4. Использование микроконтроллера

Используемые выводы

- D2 (INT0) - фаза A энкодера;

- D3 (INT1) - фаза B энкодера;

- D6 (OCR0A)(PD6) - канал Red;

- D5 (OCR0B)(PD5) - канал Green;

- D9 (OCR1AL)(PB1) - канал Blue;

- D13 (PB5) - отладочный встроенный светодиод.

Периферийные модули

- Таймер/Счетчик 0: генерация ШИМ для канала R и G;

- Таймер/Счетчик 1: генерация ШИМ для каналов B;

- Внешние прерывания INT0, INT1: обработка энкодера;

- Отладочный встроенный светодиод: пин PB5 (пин D13 в абсолютной нумерации);

Расчет параметров ШИМ

Частота ШИМ: 7812.5 Гц (Fast PWM mode)

Разрешение: 8 бит

Коэффициент деления: 8

5. Общие сведения о программе

Наименование: RGB Encoder Control System

Язык программирования: Ассемблер AVR

Среда разработки: Neovim

Дата создания: 15.05.2023

Автор: Грачев Александр Витальевич

Группа: КРБО-03-23

Функциональное назначение

- Управление цветом RGB-светодиода через энкодер;

- Плавное изменение цвета и интенсивности.

Аппаратное обеспечение

- Плата Arduino Nano с микроконтроллером ATmega328P;

- RGB-светодиод;

- Инкрементный энкодер GSMIN AK291;

6. Структура программного обеспечения

Модули программы:

- Инициализация периферии (таймеры, прерывания);

- Обработчик прерываний энкодера;

- Алгоритм преобразования положения в цвет;

- Генерация ШИМ сигналов;

- Основной цикл программы (индикация работы).

Структурная схема будет представлена в графическом виде

7. Структура данных

Используемые регистры

- R16 - регистр,  используемый как буффер для взаимодействия с другими регистрами (сумма, вычитание и т.д.)

- R17-R19: регистры-счётчики, необходимы для реализации функции задержки

- R20, R21, R22: значения ШИМ (от 0 до 255) для каналов R, G, B соответственно

- R23: текущее положение энкодера

Организация памяти

- Данные цвета хранятся в регистрах общего назначения

- Позиция энкодера хранится в регистре общего назначения

Выходные сигналы

- ШИМ сигналы на выводах OCR0A (PD6), OCR0B (PD5), OCR1AL (PB2)

8. Методика и результаты тестирования

Методика тестирования

- Проверка реакции на вращение энкодера

- Проверка цветовых переходов

- Тест на стабильность работы при разных скоростях вращения

- Проверка функционирования основного цикла программы

Фото во время тестирования

На рисунках н-н изображена реакция системы при разных положениях энкодера.

Рисунок 3 - Реакция системы на положение энкодера №1

Рисунок 4 - Реакция системы на положение энкодера №2.

Рисунок 5 - Реакция системы на положение энкодера №3.

Рисунок 6 - Реакция системы на положение энкодера №4.

Рисунок 7 - Реакция системы на положение энкодера №5.

Рисунок 8 - Реакция системы на положение энкодера №6.

Рисунок 9 - Реакция системы на положение энкодера №7.

Результаты

- Система корректно регирует на изменение положения энкодера. Прерывания обрабатываются стабильно и корректно. Программа не зависает.

- При изменении положения энкодера цвет RGB-светодиода меняется так, как и ожидалось.

- Микроконтроллер успешно обрабатывает сигналы при разных скоростях вращения ручки энкодера.

- Основной цикл программы (мигание встроенным светодиодом) работает в штатном режиме при изменении положения энкодера. Что является следствием корректной настройки прерываний.

9. Исходный код

Исходный код на ассемблере

- Полный листинг программы приведён в приложении А.

Список использованной литературы

- Принцип работы инкрементального энкодера. — Текст : электронный // Иннодрайв : [сайт]. — URL: https://innodrive.ru/articles/enkodery/inkrementalnyj-ehnkoder/ (дата обращения: 21.09.2025).

- Эффективное управление светодиодами: подробное изучение ШИМ-регулировки яркости. — Текст : электронный // MYLIKELED : [сайт]. — URL: https://mylikeled.com/ru/эффективное-управление-светодиодами--глубокое-погружение-в-ШИМ-регулирование-яркости/ (дата обращения: 21.09.2025).

- Регулирование яркости светодиодов, принципы ШИМ-регулирования. — Текст : электронный // ELECTRIC INFO : [сайт]. — URL: https://electrik.info/main/praktika/824-regulirovanie-yarkosti-svetodiodov.html (дата обращения: 21.09.2025).

- Программирование МК AVR на языке assembler в среде Linux. — Текст : электронный // HABR : [сайт]. — URL: https://habr.com/ru/articles/373677/ (дата обращения: 21.09.2025).

- Ассемблер для микроконтроллера с нуля. Часть 1. Начало пути. — Текст : электронный // DATAGOR : [сайт]. — URL: https://datagor.ru/microcontrollers/3167-assembler-for-mcu-easy-part1.html (дата обращения: 21.09.2025).

- Atmega48pa/88pa/168pa/328p. — Текст : электронный // files.amperka.ru : [сайт]. — URL: https://files.amperka.ru/datasheets/ATmega328.pdf (дата обращения: 21.09.2025).

- ATMEGA328P Datasheet (PDF) - ATMEL Corporation. — Текст : электронный // Electronic Components Datasheet Search : [сайт]. — URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/241077/ATMEL/ATMEGA328P.html (дата обращения: 21.09.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

; Определяем микроконтроллер

.include "m328Pdef.inc"

; Настройка настроек

.def temp = r16

.def counter1 = r17

.def counter2 = r18

.def counter3 = r19

.def red_led_state = r20    ; Яркость красного (0-255)

.def green_led_state = r21  ; Яркость зелёного (0-255)

.def blue_led_state = r22   ; Яркость синего (0-255)

.def pos_reg = r23          ; Позиция энкодера

; Определение пинов

.equ PIN_A = 2    ; PD2

.equ PIN_B = 3    ; PD3

; Начало программы

.cseg

; Векторы прерываний

.org 0x0000

jmp reset

.org INT0addr

jmp ISR_INT0

.org INT1addr

jmp ISR_INT1

.org 0x100

reset:

; Настройка стека

ldi temp, low(RAMEND)

out SPL, temp

ldi temp, high(RAMEND)

out SPH, temp

; Настройка пинов энкодера как входов с подтяжкой

cbi DDRD, PIN_A          ; D2 как вход (канал A энкодера)

cbi PORTD, PIN_A         ; Выключить подтяжку к питанию

cbi DDRD, PIN_B          ; D3 как вход (канал B энкодера)

cbi PORTD, PIN_B         ; Выключить подтяжку к питанию

; Настройка прерываний для энкодера (по нисходящему фронту)

ldi temp, (1<<ISC01)|(0<<ISC00)|(1<<ISC11)|(0<<ISC10)

sts EICRA, temp

ldi temp, (1<<INT0)|(1<<INT1) ; Разрешить INT0 и INT1

out EIMSK, temp

; Настройка пинов D5 и D6 как выходов

ldi temp, 0b01100000   ; D6 и D5 как выходы

out DDRD, temp

; Настройка пина D9 как выхода

ldi temp, 0b00000010   ; D9 как выход

out DDRB, temp

; Настройка ТАЙМЕРА0

ldi temp, (1<<COM0A1)|(1<<COM0B1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00)

out TCCR0A, temp

ldi temp, (1<<CS01)        ; Предделитель = 8

out TCCR0B, temp

; Настройка ТАЙМЕРА1

ldi temp, (1<<COM1A1)|(1<<WGM10)   ; Non-inverting mode на канале A, Fast PWM 8-bit

sts TCCR1A, temp

ldi temp, (1<<WGM12)|(1<<CS11)      ; Fast PWM mode, предделитель = 8

sts TCCR1B, temp

; Задание начальных значений переменных

ldi red_led_state, 0

ldi green_led_state, 255

ldi blue_led_state, 50

ldi pos_reg, 0       ; Начальная позиция энкодера

; Применить начальные значения

rcall update_leds

; Разрешить глобальные прерывания

sei

rjmp main_loop

; Главный бесконечный цикл

main_loop:

; Обновляем яркость на основе позиции энкодера

mov red_led_state, pos_reg

mov blue_led_state, pos_reg

ldi temp, 255

sub temp, pos_reg

mov green_led_state, temp

rcall update_leds

; Мигаем светодиодом на D13 для индикации работы

sbi PORTB, 5

rcall delay_100ms

cbi PORTB, 5

rcall delay_100ms

rjmp main_loop

; Обновление светодиодов

update_leds:

out OCR0B, green_led_state  ; D5 = Зеленый (0-255)

out OCR0A, red_led_state    ; D6 = Красный (0-255)

sts OCR1AL, blue_led_state  ; D9 = Синий (0-255)

ret

; Подпрограмма задержки ~100ms

delay_100ms:

push counter1

push counter2

push counter3

ldi counter1, 13

ldi counter2, 45

ldi counter3, 215

delay_loop:

dec counter3

brne delay_loop

dec counter2

brne delay_loop

dec counter1

brne delay_loop

pop counter3

pop counter2

pop counter1

ret

; Обработчик прерывания для канала A (PIN_A)

ISR_INT0:

push temp        ; Сохраняем используемые регистры

push r17

push r18

in r18, SREG    ; Сохраняем регистр статуса

push r18

; Чтение состояния пинов

in r17, PIND

andi r17, (1<<PIN_A)|(1<<PIN_B)

; Проверка состояния канала A

sbrs r17, PIN_A

rjmp case_A_0

case_A_1:

; Если PIN_A = 1

sbrc r17, PIN_B

rjmp dec_pos    ; Если PIN_B = 1

rjmp inc_pos    ; Если PIN_B = 0

case_A_0:

; Если PIN_A = 0

sbrc r17, PIN_B

rjmp inc_pos    ; Если PIN_B = 1

rjmp dec_pos    ; Если PIN_B = 0

inc_pos:

; Увеличение позиции

ldi temp, 8

add pos_reg, temp

rjmp end_int0

dec_pos:

; Уменьшение позиции

ldi temp, 8

sub pos_reg, temp

end_int0:

pop r18         ; Восстанавливаем регистр статуса

out SREG, r18

pop r18

pop r17

pop temp

reti

; Обработчик прерывания для канала B (PIN_B)

ISR_INT1:

push temp       ; Сохраняем используемые регистры

push r17

push r18

in r18, SREG    ; Сохраняем регистр статуса

push r18

; Чтение состояния пинов

in r17, PIND

andi r17, (1<<PIN_A)|(1<<PIN_B)

; Проверка состояния канала B

sbrs r17, PIN_B

rjmp case_B_0

case_B_1:

; Если PIN_B = 1

sbrc r17, PIN_A

rjmp inc_pos_B  ; Если PIN_A = 1

rjmp dec_pos_B  ; Если PIN_A = 0

case_B_0:

; Если PIN_B = 0

sbrc r17, PIN_A

rjmp dec_pos_B  ; Если PIN_A = 1

rjmp inc_pos_B  ; Если PIN_A = 0

inc_pos_B:

; Увеличение позиции

ldi temp, 8

add pos_reg, temp

rjmp end_int1

dec_pos_B:

; Уменьшение позиции

ldi temp, 8

sub pos_reg, temp

end_int1:

pop r18         ; Восстанавливаем регистр статуса

out SREG, r18

pop r18

pop r17

pop temp

reti